EJERCICIOS:

Deducir la tabla de la verdad y la función resultante de los siguientes circuitos digitales:

Que simplificando por karnaugh da:

2.- Supongamos que cuatro amigos deciden ir al cine  si lo quiere la mayoría. Cada uno puede votar sí o no. La función devolverá un sí cuándo el número de votos afirmativos sea 3 y en caso contrario devolverá un cero.

3.- Un circuito combinacional posee tres entradas E1, E2, E3, y una salida S1. El circuito responderá  con un 1 lógico a la salida cuando las entradas E1, y E3, valgan cero.

Se pide:

- Ecuación lógica de la función de salida. Simplificar por Karnaugh

- Dibujar el circuito lógico de la función S1.

4.- Un motor es controlado mediante tres pulsadores: A, B y C

Diseñar su circuito de control mediante puertas lógicas que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:

- Si se pulsan los tres pulsadores, el motor se activa

- Si se pulsan dos pulsadores cualesquiera, el motor se activa, pero se enciende una lámpara adicional como señal de emergencia.

- Si sólo se pulsa un pulsador, el motor no se activa, pero se enciende la lámpara indicadora de emergencia.

- Si no se pulsa ningún pulsador, ni el motor ni la lámpara se activan

5.- Diseñar un circuito constituido por tres pulsadores A, B, C y una lámpara, que funcione de forma que ésta se encienda cuando se pulsen los tres pulsadores a la vez o sólo uno cualquiera. Determinar:

- La tabla de la verdad.

- Expresión algebraica

- Simplificación

- El dibujo del esquema con puertas lógicas

6.- Con 3 pulsadores A, B, C se pretende resolver la puesta en marcha de 2 motores  M1 y M2 según el siguiente esquema:

| Pulsadores apretados | Motores en marcha |
| --- | --- |
| Ninguno | Ninguno |
| A solo | M1 |
| B solo | M1 y M2 |
| C solo | M2 |
| A y C juntos | M1 |

Diseñar el circuito eléctrico simplificado al máximo.

7.- Diseñar un candado electrónico de 4 pulsadores que sólo se abra con una combinación determinada:1001